SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 30200000-1	Urządzenia komputerowe

I. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

Tabela 1. Oprogramowanie.

| Lp. | Przedmiot | Szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie biurowe typ 1 | 24 |
|  | Oprogramowanie biurowe typ 2 | 1 |
|  | Serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Server i licencje dostępowe | 1 |
|  | Serwerowy system bazy danych Microsoft SQL Server i licencje dostępowe | 1 |
|  | Licencja programu pocztowego The Bat | 2 |
|  | Pakiet graficzny Adobe | 1 |

Tabela 2. Sprzęt i akcesoria.

| Lp. | Przedmiot | Szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Laptop 14” typ 1 | 12 |
|  | Laptop 14” typ 2 | 2 |
|  | Laptop 15.6” | 2 |
|  | Komputer PC | 9 |
|  | Monitor 23.8” typ 1 | 17 |
|  | Monitor 23.8” typ 2 | 24 |
|  | Monitor 21.5” | 1 |
|  | Monitor 27” | 1 |
|  | Stacja dokująca do laptopa 14” typ 1 | 12 |
|  | Stacja dokująca do laptopa 14” typ 2 | 2 |
|  | Stacja dokująca do laptopa 15.6” | 2 |
|  | Zewnętrzna nagrywarka CD i DVD | 5 |
|  | Torba do laptopa 14” | 12 |
|  | Torba do laptopa 15.6” | 2 |
|  | Plecak komputerowy | 2 |
|  | Klawiatura i mysz | 25 |
|  | Pamięć flash (pendrive) | 25 |
|  | Listwa antyprzepięciowa | 25 |
|  | Kabel sieciowy | 25 |
|  | Linka zabezpieczająca | 25 |
|  | Tablet piórkowy | 2 |
|  | Projektor przenośny | 1 |
|  | Dysk twardy zewnętrzny | 2 |
|  | Drukarka kolorowa A4 | 1 |
|  | Drukarka monochromatyczna A4 | 5 |
|  | Serwer typ 1 | 2 |
|  | Serwer typ 2 | 1 |
|  | Zasilacz awaryjny serwerowy | 1 |
|  | Dysk twardy wewnętrzny serwerowy | 10 |
|  | Karta sieciowa serwerowa | 2 |
|  | Kable sieciowe serwerowe | 15 |
|  | Kontroler RAID serwerowy | 1 |
|  | Przełącznik sieciowy typ 1 | 1 |
|  | Przełącznik sieciowy typ 2 | 1 |
|  | Przełącznik sieciowy typ 3 | 2 |
|  | Szafa serwerowa Rack 19” | 1 |

II. SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

| Oprogramowanie biurowe typ 1 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Oprogramowanie biurowe | Pakiet biurowy, zapewniający pełną zgodność z pakietem Microsoft Office 2010/2013 użytkowanym przez Zamawiającego, zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do prezentacji, klienta poczty e-mail z obsługą kalendarzy i funkcjami kolaboracji, spełniające wymagania: - Pełna polska wersja interfejsu użytkownika. - Prostota i intuicyjność obsługi. - Pakiet biurowy powinien mieć możliwość edytowania zawartości dokumentów zapisanych w formacie PDF oraz zapisu do formatu PDF. - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia poniższe warunki: posiada pełny i publicznie dostępny opis formatu, umożliwia wykorzystanie schematów XML, obsługuje podpis elektroniczny, musi pozwalać na dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb Zamawiającego oraz udostępniać narzędzie umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców - Program powinien umożliwiać edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; wstawianie i formatowanie tabel; wstawianie i formatowanie obiektów graficznych; wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron; śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywane czynności; określenie układu strony (pionowa, pozioma); wydruk dokumentów; tworzenie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; pracę na dokumentach utworzonych w narzędziu Microsoft Word w wersji min. 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zabezpieczenie dokumentu hasłem przed odczytem lub przed wprowadzaniem modyfikacji - Arkusz kalkulacyjny, który: powinien umożliwiać tworzenie raportów tabelarycznych; wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających tekst, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, tekstowe, logiczne, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i miarach czasu; tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych ( inne arkusze, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); obsługa kostek OLAP oraz tworzenie i edycja kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagającego analizę statystyczną i finansową, analizę typową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczna zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się do tych nazw w formułach; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywane czynności; formatowanie czasu, daty i wartości finansowych zgodnie z polskim formatem; zapis wielu arkuszy w jednym pliku; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych w narzędziu Microsoft Excel w wersji min. 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w niej funkcji specjalnych i makropoleceń; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji - Narzędzie do prezentacji umożliwiające przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego; drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; zapisanie jako prezentacji tylko do odczytu; nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i video; umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; możliwość tworzenia animacji obiektów całych slajdów; prowadzenie prezentacji w trybie prezentera gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint w wersji min 2007. - Klient poczty e-mail musi umożliwiać pełną integrację (nie za pośrednictwem interfejsu www) z wykorzystywanym przez Zamawiającego serwerem pocztowym Kerio Connect, w zakresie obsługi kalendarzy i funkcji kolaboracji. - Licencja pakietu biurowego bezterminowa |

| Oprogramowanie biurowe typ 2 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Oprogramowanie biurowe typ 2 | Pakiet biurowy, zapewniający pełną zgodność z pakietem Microsoft Office 2010/2013 użytkowanym przez Zamawiającego, zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do prezentacji i baz danych, klienta poczty e-mail z obsługą kalendarzy i funkcjami kolaboracji, spełniające wymagania: - Pełna polska wersja interfejsu użytkownika. - Prostota i intuicyjność obsługi. - Pakiet biurowy powinien mieć możliwość edytowania zawartości dokumentów zapisanych w formacie PDF oraz zapisu do formatu PDF. - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia poniższe warunki: posiada pełny i publicznie dostępny opis formatu, umożliwia wykorzystanie schematów XML, obsługuje podpis elektroniczny, musi pozwalać na dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb Zamawiającego oraz udostępniać narzędzie umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców - Program powinien umożliwiać edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; wstawianie i formatowanie tabel; wstawianie i formatowanie obiektów graficznych; wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron; śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywane czynności; określenie układu strony (pionowa, pozioma); wydruk dokumentów; tworzenie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; pracę na dokumentach utworzonych w narzędziu Microsoft Word w wersji min. 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zabezpieczenie dokumentu hasłem przed odczytem lub przed wprowadzaniem modyfikacji - Arkusz kalkulacyjny, który: powinien umożliwiać tworzenie raportów tabelarycznych; wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających tekst, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, tekstowe, logiczne, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i miarach czasu; tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych ( inne arkusze, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); obsługa kostek OLAP oraz tworzenie i edycja kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagającego analizę statystyczną i finansową, analizę typową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczna zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się do tych nazw w formułach; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywane czynności; formatowanie czasu, daty i wartości finansowych zgodnie z polskim formatem; zapis wielu arkuszy w jednym pliku; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych w narzędziu Microsoft Excel w wersji min. 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w niej funkcji specjalnych i makropoleceń; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji - Narzędzie do prezentacji umożliwiające przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego; drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; zapisanie jako prezentacji tylko do odczytu; nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i video; umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; możliwość tworzenia animacji obiektów całych slajdów; prowadzenie prezentacji w trybie prezentera gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint w wersji min 2007. - Klient poczty e-mail musi umożliwiać pełną integrację (nie za pośrednictwem interfejsu www) z wykorzystywanym przez Zamawiającego serwerem pocztowym Kerio Connect, w zakresie obsługi kalendarzy i funkcji kolaboracji. - Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych powinno umożliwiać: tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych, relację pomiędzy tabelami, formularzy do wprowadzania i edycji danych, raportów, edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych, tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów, połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. - Licencja pakietu biurowego bezterminowa |

| Serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Server i licencje dostępowe |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Server | Wersja systemu: Standard 2016 64bit Wersja językowa: Polska Nośnik: DVD Licencja: wieczysta, na wszystkie fizyczne rdzenie procesorów w dostarczanym serwerze: Serwer typ 1 |
| Licencje dostępowe | - USER CAL (client access license) dla 20 użytkowników - Remote Desktop Services dla 5 użytkowników |

| Serwerowy system bazy danych Microsoft SQL Server i licencje dostępowe |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Serwerowy system bazy danych Microsoft SQL Server | Wersja systemu: SQL Server Standard Edition 2016 Typ licencji: Open License Licencja: wieczysta |
| Licencje dostępowe | USER CAL (client access license) dla 20 użytkowników |

| Licencja programu pocztowego The Bat |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Licencja programu pocztowego The Bat | Licencja na użytkowanie programu The Bat Professional v7.x |

| Pakiet graficzny Adobe |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Pakiet graficzny Adobe | Pakiet graficzny Adobe Design Standard CS6 w wersji językowej ENG, dla systemów Microsoft Windows wraz z licencją wieczystą. (Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania składającego się z poprzedniej wersji pakietu tj. CS5 i aktualizacji do wersji CS6) lub subskrypcja usługi online Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI aktywna nie krócej niż do 14 lutego 2019 roku. |

| Laptop 14” typ 1 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Typ laptopa | # Przeznaczony do zastosowań biznesowych. |
| Ekran | # W zakresie od 14” do 14.1”, podświetlenie LED, IPS, matowy, rozdzielczość 1920 x 1080. |
| Obudowa | # Wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. |
| Płyta główna | # Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. |
| Procesor | Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark - cpu mark wynik min.: 5000 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net ) |
| Pamięć operacyjna | 16 GB. |
| Dysk twardy | 512 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access). |
| Audio/Video | Karta dźwiękowa wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p. |
| Porty/złącza | # 3 x USB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, VGA (zamawiający dopuszcza realizację poprzez dostarczenie dedykowanego adaptera, jednak nie może on powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych portów USB 2.0 i 3.0 w komputerze), RJ45 10/100/1000 Mbit, złącze stacji dokującej USB-C/Thunderbolt umożliwiające prace z dedykowaną stacją producenta sprzętu, złącze umożliwiające podpięcie linki antykradzieżowej. |
| Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie, układ US, wyposażona w podświetlanie. |
| WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie ac/b/g/n, wsparcie dla WiDi. |
| Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 4.1. |
| Bateria | Bateria lub baterie wbudowane, nie wystające poza obrys obudowy, pozwalające na nieprzerwaną pracę urządzenia przez 10 godzin (wg. deklaracji producenta komputera). |
| Waga | Z bateriami i bez zasilacza zewnętrznego nie więcej niż 1,45 kg. |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL 64bit. |
| Bezpieczeństwo | Układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0). |
| Kolor | Czarny lub grafitowy lub szary lub srebrny. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS. - Możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersja BIOS wraz z datą, - nr seryjny, wersja oraz nazwa komputera - ilość pamięci RAM - typ procesora, - MAC Adres karty sieciowej. - nr seryjny płyty głównej komputera. |
| Gwarancja | - 36 miesięcy. - Serwis świadczony w miejscu użytkowania sprzętu (On-Site). - Czas reakcji serwisu maksymalnie w następnym dniu roboczym od czasu zgłoszenia awarii (Next Business Day). - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. |

| Laptop 14” typ 2 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Typ laptopa | # Przeznaczony do zastosowań biznesowych. |
| Ekran | # W zakresie od 14” do 14.1”, podświetlenie LED, rozdzielczość 2560 x 1440, z technologią wielodotyku, jasność 300 nitów. |
| Obudowa | # Wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. |
| Płyta główna | # Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. |
| Procesor | Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark - cpu mark wynik min.: 5500 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net ) |
| Pamięć operacyjna | 16 GB. |
| Dysk twardy | 1 TB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access). |
| Audio/Video | Karta dźwiękowa wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p. |
| Porty/złącza | # 3 x USB 3.0, złącze słuchawek i mikrofonu typu COMBO, HDMI, VGA (zamawiający dopuszcza realizację poprzez dostarczenie dedykowanego adaptera, jednak nie może on powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych portów USB 2.0 i 3.0 w komputerze), RJ45 10/100/1000 Mbit (zamawiający dopuszcza realizację poprzez dostarczenie dedykowanego adaptera, jednak nie może on powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych portów USB 2.0 i 3.0 w komputerze), złącze stacji dokującej USB-C/Thunderbolt umożliwiające prace z dedykowaną stacją producenta sprzętu, złącze umożliwiające podpięcie linki antykradzieżowej. |
| Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie, układ US, wyposażona w podświetlanie. |
| WiFi | Wbudowana karta sieciowa dwuzakresowa zgodna z 802.11ac/b/g/n, wsparcie dla WiDi. |
| Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 4.1. |
| Bateria | Bateria lub baterie wbudowane, nie wystające poza obrys obudowy, pozwalające na nieprzerwaną pracę urządzenia przez 10 godzin (wg. deklaracji producenta komputera). |
| Waga | Z bateriami i bez zasilacza zewnętrznego nie więcej niż 1,45 kg. |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL 64bit. |
| Bezpieczeństwo | Układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0). |
| Kolor | Czarny lub grafitowy lub szary lub srebrny. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS. - Możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersja BIOS wraz z datą, - nr seryjny, wersja oraz nazwa komputera - ilość pamięci RAM - typ procesora, - MAC Adres karty sieciowej. - nr seryjny płyty głównej komputera. |
| Gwarancja | - 36 miesięcy. - Serwis świadczony w miejscu użytkowania sprzętu (On-Site). - Czas reakcji serwisu maksymalnie w następnym dniu roboczym od czasu zgłoszenia awarii (Next Business Day). - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. |

| Laptop 15.6” |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Typ laptopa | # Przeznaczony do zastosowań biznesowych. |
| Ekran | # 15.6”, podświetlenie LED, IPS, matowy, rozdzielczość 1920 x 1080. |
| Obudowa | # Wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. |
| Płyta główna | # Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. |
| Procesor | Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark - cpu mark wynik min.: 5000 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net ) |
| Pamięć operacyjna | 16 GB. |
| Dysk twardy | 512 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access). |
| Audio/Video | Karta dźwiękowa wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p. |
| Porty/złącza | 3 x USB 3.0, złącze słuchawek i mikrofonu typu COMBO, HDMI, VGA (zamawiający dopuszcza realizację poprzez dostarczenie dedykowanego adaptera, jednak nie może on powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych portów USB 2.0 i 3.0 w komputerze), RJ45 10/100/1000 Mbit, złącze stacji dokującej umożliwiające prace z dedykowaną stacją producenta sprzętu (zamawiający nie dopuszcza stacji dokujących wykorzystujących porty USB 2.0, USB 3.0, USB-C), złącze umożliwiające podpięcie linki antykradzieżowej. |
| Klawiatura | # Klawiatura odporna na zalanie, układ US, wyposażona w podświetlanie. |
| WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie ac/b/g/n, wsparcie dla WiDi |
| Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 4.1 |
| Bateria | Bateria lub baterie wbudowane, nie wystające poza obrys obudowy, pozwalające na nieprzerwaną pracę urządzenia przez 10 godzin (wg. deklaracji producenta komputera). |
| Waga | Z bateriami i bez zasilacza zewnętrznego nie więcej niż 2,2 kg. |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL 64bit. |
| Bezpieczeństwo | Układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0). |
| Kolor | Czarny lub grafitowy lub szary lub srebrny. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS. - Możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersja BIOS wraz z datą, - nr seryjny, wersja oraz nazwa komputera - ilość pamięci RAM - typ procesora, - MAC Adres karty sieciowej. - nr seryjny płyty głównej komputera. |
| Gwarancja | - 36 miesięcy. - Serwis świadczony w miejscu użytkowania sprzętu (On-Site). - Czas reakcji serwisu maksymalnie w następnym dniu roboczym od czasu zgłoszenia awarii (Next Business Day). - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. |
| Akcesoria | Dodatkowy zasilacz dedykowany przez producenta sprzętu do oferowanego laptopa. |

| Komputer PC |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Typ komputera | # Komputer stacjonarny przeznaczony do zastosowań biznesowych. |
| Płyta główna | # Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. |
| Procesor | Procesor klasy x86, dwurdzeniowy. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark - cpu mark wynik min.: 7000 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net ) |
| Pamięć operacyjna | 16 GB |
| Parametry pamięci masowej | 512 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| Karta graficzna | Zintegrowana. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wewnętrzny głośnik multimedialny. |
| Obudowa i wyposażenie dodatkowe | - Typu USFF - Suma wymiarów (szerokość + wysokość + głębokość) nie może przekroczyć: 400 mm. - Wbudowane porty: - 1 x VGA, - 1 x DisplayPort - 4 x USB 3.0 z czego co najmniej dwa umieszczone z przodu obudowy - 1 x USB z funkcją uruchomiania komputera, - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. - Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45 |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit. |
| BIOS | Możliwość odczytania z Bios informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - wybranej karcie graficznej, - stanie wentylatorów - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA - zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury - monitoringu parametrów termicznych wraz z alertowaniem - ustawienia hasła: Administratora, Power-On, HDD - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów |
| Zabezpieczenia i zarządzanie | - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) - Układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0). |
| Kolor | Czarny lub grafitowy lub szary lub srebrny. |
| Gwarancja | - 36 miesięcy. - Serwis świadczony w miejscu użytkowania sprzętu (On-Site). - Czas reakcji serwisu maksymalnie w następnym dniu roboczym od czasu zgłoszenia awarii (Next Business Day). - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. |

| Monitor 23.8” typ 1 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Panel | IPS, z podświetleniem LED |
| Wielkość plamki | Max. 0.275 mm |
| Czas reakcji matrycy | Max. 7 ms |
| Przekątna ekranu | Min. 23,8” |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Kąty widzenia | Min. 178/178 stopni |
| Kontrast statyczny | Min. 1000:1 |
| Złącza | VGA, Display Port, HDMI |
| Wymagania dodatkowe | - Regulacja wysokości ekranu (110 mm) - Regulacja Swivel (w zakresie -45 do +45 stopni) - Regulacja Pivot (90%) - Regulacja kąta nachylenia ekranu - Możliwość zapięcia linki zabezpieczającej - HUB USB: 2 x USB 3.0 (Wbudowany lub realizowany poprzez dostarczenie zewnętrznych urządzeń) |
| Kolor | Czarny lub grafitowy lub szary lub srebrny. |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

| Monitor 23.8” typ 2 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Panel | IPS, z podświetleniem LED |
| Wielkość plamki | Max. 0.275 mm |
| Czas reakcji matrycy | Max. 7 ms |
| Przekątna ekranu | Min. 23,8” |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Kąty widzenia | Min. 178/178 stopni |
| Kontrast statyczny | Min. 1000:1 |
| Złącza | VGA, Display Port, HDMI |
| Głośniki | Wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora, mocowane w dolnej części monitora. |
| Wymagania dodatkowe | - Regulacja wysokości ekranu (110 mm) - Regulacja Swivel (w zakresie -45 do +45 stopni) - Regulacja Pivot (90%) - Regulacja kąta nachylenia ekranu - Możliwość zapięcia linki zabezpieczającej (złącze typu Kensington) - HUB USB: 2 x USB 3.0 (Wbudowany lub realizowany poprzez dostarczenie zewnętrznych urządzeń) |
| Kolor | Czarny lub grafitowy lub szary lub srebrny. |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

| Monitor 21.5” |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Panel | IPS, z podświetleniem LED |
| Wielkość plamki | Max. 0.248 mm |
| Czas reakcji matrycy | Max. 7 ms |
| Przekątna ekranu | Min. 21,5” |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Kąty widzenia | Min. 178/178 stopni |
| Kontrast statyczny | Min. 1000:1 |
| Złącza | VGA, Display Port, HDMI |
| Wymagania dodatkowe | - Regulacja wysokości ekranu (110 mm) - Regulacja Swivel (w zakresie -45 do +45 stopni) - Regulacja Pivot (90%) - Regulacja kąta nachylenia ekranu - Możliwość zapięcia linki zabezpieczającej (złącze typu Kensington) - HUB: 2 x USB 3.0 |
| Kolor | Czarny lub grafitowy lub szary lub srebrny. |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

| Monitor 27” |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Panel | IPS, z podświetleniem LED |
| Wielkość plamki | Max. 0.16 mm |
| Czas reakcji matrycy | Max. 6 ms |
| Przekątna ekranu | Min. 27” |
| Rozdzielczość | Min. 3840 x 2160 |
| Jasność | Min. 300 cd/m2 |
| Kąty widzenia | Min. 178/178 stopni |
| Kontrast statyczny | Min. 1000:1 |
| przestrzenie barw Adobe sRGB | 99% |
| Złącza | Display Port, HDMI |
| Głośniki | Wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora, mocowane w dolnej części monitora. |
| Wymagania dodatkowe | - Regulacja wysokości ekranu (80 mm) - Regulacja Swivel (w zakresie -45 do +45 stopni) - Regulacja Pivot (90%) - Regulacja kąta nachylenia ekranu - Możliwość zapięcia linki zabezpieczającej - HUB USB: 4 x USB 3.0 |
| Kolor | Czarny lub grafitowy lub szary lub srebrny. |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

| Stacja dokująca do laptopa 14” typ 1 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Stacja dokująca do laptopa 14” typ 1 | - Dołączana stacja dokująca umożliwiająca ładowanie baterii zadokowanego laptopa. - Porty: 1 x audio, 1 x VGA, 2 x DisplayPort, 1 x RJ-45 (10/100/1000), 3 x USB 3.0). - Dedykowany przycisk do włączania i wyłączania zadokowanego laptopa. - Możliwość zapięcia linki zabezpieczającej - Osobny zasilacz do stacji dokującej. |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Stacja dokująca do laptopa 14” typ 2 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Stacja dokująca do laptopa 14” typ 2 | - Dołączana stacja dokująca umożliwiająca ładowanie baterii zadokowanego laptopa. - Porty: 1 x audio, 1 x VGA, 2 x DisplayPort, 1 x RJ-45 (10/100/1000), 3 x USB 3.0). - Dedykowany przycisk do włączania i wyłączania zadokowanego laptopa. - Możliwość zapięcia linki zabezpieczającej - Osobny zasilacz do stacji dokującej. |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Stacja dokująca do laptopa 15.6” |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Stacja dokująca do laptopa 14” typ 2 | - Dołączana stacja dokująca umożliwiająca ładowanie baterii zadokowanego laptopa. - Porty: 1 x audio, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x RJ-45 (10/100/1000), 3 x USB 3.0). - Dedykowany przycisk do włączania i wyłączania zadokowanego laptopa. - Możliwość zapięcia linki zabezpieczającej - Osobny zasilacz do stacji dokującej. |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Zewnętrzna nagrywarka CD i DVD |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Zewnętrzna nagrywarka CD i DVD | - Rodzaj napędu: DVD+/-RW slim - Funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis - Technologia optyczna (odczyt): CD/DVD - Technologia optyczna (zapis): CD/DVD - Interfejs: USB 2.0 - Odczytywane formaty dysków (CD): CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-DA - Odczytywane formaty dysków (DVD): DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-ROM - Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 24 x - Klasa szybkości zapisu CD-R: 24 x - Klasa szybkości zapisu CD-RW: 24 x - Klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 8 x - Klasa szybkości zapisu DVD-R: 8 x - Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x - Klasa szybkości zapisu DVD+R: 8 x - Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x - Klasa szybkości odczytu DVD-RAM: 5 x - Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5 x - Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 8 x - Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 6 x - Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa): 6 x - Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 6 x - Kolor: Czarny |
| Gwarancja | 24 miesiące |

| Torba do laptopa 14” |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Torba do laptopa 14” | - Materiał zewnętrzny: Poliester - Typ: toploader - Mieszcząca laptopa o rozmiarze ekranu: 13 - 14” - Szerokość zewnętrzna: nie więcej niż 38.5 cm - Rodzaj zapięcia: zamek błyskawiczny (suwak) - Pasek na ramię: Tak (odpinany) - Uchwyt do ręki: Tak - Zewnętrzna kieszeń: Tak - Liczba komór: 2 - Kolor: czarny lub antracytowy lub grafitowy lub szary - Waga: nie więcej niż 0,65 kg |
| Gwarancja | 24 miesiące |

| Torba do laptopa 15.6” |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Torba do laptopa 15.6” | - Materiał zewnętrzny: Poliester - Typ: Toploader - Mieszcząca laptopa o rozmiarze ekranu: 15 - 15.6 cali - Rodzaj zapięcia: zamek błyskawiczny (suwak) - Pasek na ramię: Tak (odpinany) - Uchwyt do ręki: Tak - Zewnętrzna kieszeń: Tak - Liczba komór: 2 - Kolor: czarny lub antracytowy lub grafitowy lub szary - Waga: nie więcej niż 0.75 kg |
| Gwarancja | 24 miesiące |

| Plecak komputerowy |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Plecak komputerowy | - Rodzaj: Plecak komputerowy - Materiał: poliester - Uchwyt do ręki: tak - Rodzaj zapięcia: zamek błyskawiczny (suwak) - Kieszenie zewnętrzne: tak - Rodzaje kieszeni: przednia, główna, na laptopa - Paski (szelki): regulowane - Wysokość zewnętrzna: nie więcej niż 45 cm - Pojemność: minimum 20 l - Waga: nie więcej niż 1 kg - Kolor: czarny lub antracytowy lub grafitowy |
| Gwarancja | 24 miesiące |

| Klawiatura i mysz |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Klawiatura i mysz | Klawiatura: - Rodzaj klawiatury: przewodowa - Typ złącza: USB - Układ klawiatury: standardowy (US) z pełnowymiarowymi klawiszami i klawiaturą numeryczną - Typ klawiszy: nisko profilowe - Konstrukcja: odporna na zalanie, składane nóżki, cicha praca klawiszy - Kolor: Czarny Mysz: - Rodzaj myszy: optyczna - Typ złącza: USB - Rozdzielczość: 1000 DPI - Liczba przycisków: 2 - Pokrętło (Rolka): 1 - Kolor: Czarny Zamawiający preferuje klawiaturę i mysz tego samego producenta. |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Pamięć flash (pendrive) |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Pamięć flash (pendrive) | - Interface: USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0) - Pojemność: 16 GB - Prędkość odczytu: 120 MB/s - Obudowa: Metalowa |
| Gwarancja | 24 miesiące |

| Listwa antyprzepięciowa |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Listwa antyprzepięciowa | - Liczba gniazd wyjściowych: 5 szt. - Długość przewodu zasilającego: 3 m - Prąd maksymalny (sumaryczny): 10 A - Obciążalność jednego gniazda: 10 A - Moc maksymalna (sumaryczna): 2300 W - Zabezpieczenie nadprądowe: bezpiecznik automatyczny 10 A - Absorpcja energii (sumaryczna): 170 J - Wtyczka: z uziemieniem - Wyłącznik sieciowy: dwubiegunowy, podświetlany zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem - Kolor: czarny lub antracytowy lub grafitowy |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Kabel sieciowy |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Kabel sieciowy | - Typ: UTP - Kategoria: 5e - Wtyki: RJ45 - Długość: 3 m - Kolor: szary |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Linka zabezpieczająca |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Linka zabezpieczająca | - Rodzaj zamknięcia: szyfr - Długość: 180 cm - Kompatybilna z: - laptop 14” typ 1 - laptop 14” typ 2 - laptop 15.6” - komputer PC |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Tablet piórkowy |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Tablet piórkowy | - Wymiany obszaru roboczego: 150 x 95 mm (+/- 15%) - Typ rysika: Bezbateryjny; Bezprzewodowy; - Technologia: Indukcja elektromagnetyczna - Przyciski: 4, przypisywane do aplikacji - Wielodotyk: Tak - Czułość na nacisk: 1024 - Rozdzielczość: 2540 lpi (100 linii/mm) - Szybkość przetwarzanych danych: 130 punktów/sekundę - Zasilanie: USB - Zgodność: Windows 10, Windows 7, Windows 8 - W zestawie: narzędzie do wymiany końcówek; piórko; płyta instalacyjna CD; przewód USB - Wymiary: 210 x 160 x 10 mm (+/- 15%) |
| Gwarancja | 24 miesiące |

| Projektor przenośny |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Projektor przenośny | - Waga: nie więcej niż 0.4kg - Suma wymiarów (szerokość + wysokość + głębokość) nie może przekroczyć: 300 mm. - Jasność: 350 lumenów - Kontrast: 10000:1 - Technologia: DLP - Rozdzielczość: 1280x720 - Porty: HDMI, USB - Wbudowany głośnik - Wbudowana lub dedykowana przez producenta projektora dołączana karta Wi-Fi - Odtwarzanie treści z pamięci wewnętrznej urządzenia lub zewnętrznej pamięci USB |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Dysk twardy zewnętrzny |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Dysk twardy zewnętrzny | - Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny) - Format szerokości: 3,5 cali - Pojemność dysku: 3 TB - Interfejs: USB 3.0 - W zestawie: kabel USB 3.0 - W zestawie: zasilacz sieciowy - Kolor: czarny |
| Gwarancja | 24 miesiące |

| Drukarka kolorowa A4 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Przeznaczenie | Do pracy w firmie |
| Technologia druku | Kolorowa laserowa lub LED |
| Szybkość drukowania w A4 | 30 str./min w kolorze |
| Szybkość procesora | 650 MHz |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| Pamięć (RAM) | Standardowa pamięć RAM: 768 MB |
| Języki druku | PCL5, PCL6, PDF, PostScript 3 emulacja |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Złącza | Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX |
| Format papieru | A4, A5, koperty |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji producenta drukarki, naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia. |
| Wymagane dokumenty: | Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |

| Drukarka monochromatyczna A4 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Przeznaczenie | Do pracy w firmie |
| Technologia druku | Monochromatyczna laserowa lub LED |
| Szybkość drukowania w A4 | 40 str./min w mono |
| Szybkość procesora | 650 MHz |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| Pamięć (RAM) | Standardowa pamięć RAM: 512 MB |
| Języki druku | PCL5, PCL6, PDF, PostScript 3 emulacja |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Złącza | Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX |
| Format papieru | A4, A5, koperty |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji producenta drukarki, naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia. |
| Wymagane dokumenty | Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |

| Serwer typ 1 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 24 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów ośmio, dziesięcio, dwunasto lub czternastordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | Dwa procesory dwunastordzeniowe klasy x86 z 30MB cache dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 980 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |
| Pamięć RAM | 128 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz. |
|  | Płyta powinna obsługiwać do min. 256 GB pamięci RAM. |
| Sloty PCI Express | Min. 3 sloty x16 generacji 3 o prędkości x8 niskoprofilowe min. 1 slot x16 generacji 3 o prędkości x8 pełnej długości i wysokości, Min. 2 sloty x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość 1280 x 1024 |
| Wbudowane porty | 1 port USB 2.0, 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232. |
| Interfejsy sieciowe | Wbudowana czteroportowa karta Gigabit Ethernet. Dodatkowo w slot PCI Express zainstalowana karta dwuportowe 10GbE w standardzie Base-T . |
| Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, SSD. |
|  | Zainstalowane 24 dyski twarde o pojemności min. 1200GB typu SAS 10k w kieszeniach typu Hot-Swap. |
| System diagnostyczny | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze o mocy 1100W każdy, typu HotPlug. |
| Wentylatory | Redundantne wentylatory. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45 - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza usb - podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokól IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - wsparcie dla IPv4 i IPv6 możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej. |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień i sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |
|  | Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
| Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows 2012. |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Akcesoria 1 | Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizator do kabli. |
| Akcesoria 2 | Kable zasilające do podłączenia serwera do listwy ze złączami C13. |
| Akcesoria 3 | Dodatkowy dysk twardy 1200GB typu SAS 10k. |

| Serwer typ 2 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Obudowa | Obudowa typu Rack, o wysokości nie większej niż 1U, z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug. Przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora dwu, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 190 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org |
| Pamięć RAM | 8GB pamięci RAM typu UDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz |
|  | Płyta powinna obsługiwać do min. 64 GB pamięci RAM. |
| Sloty PCI Express | Jeden slot x8 generacji 3, jeden slot x16 generacji 3 pełnej wysokości. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280 x 1024 |
| Wbudowane porty | 3 porty USB 2.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |
| Interfejsy sieciowe | Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet. Dodatkowo w slot PCI Express zainstalowana karta dwuportowa 10GbE w standardzie Base-T oraz karta czteroportowa 1 Gigabit Ethernet. |
| Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. |
|  | Zainstalowanych 3 dyski twarde o pojemności min. 120GB SSD SATA MLC 6Gb/s w kieszeniach typu Hot-Swap. |
| System diagnostyczny | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze o mocy 350W każdy, typu HotPlug. |
| Wentylatory | Redundantne wentylatory. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45 - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza usb - podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokól IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej. |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |
|  | Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
| Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows 2012. |
| Akcesoria 1 | Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizator do kabli. |
| Akcesoria 2 | Kable zasilające do podłączenia serwera do listwy ze złączami C13. |
| Akcesoria 3 | Klawiatura i mysz USB |

| Zasilacz awaryjny serwerowy |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Obudowa | Obudowa o wysokości nie większej niż 3U, przystosowana do montażu w szafie Rack |
| Parametry | - Moc min. 4500W/5000VA - Wykonany w technologii Online - 6 złączy C13 - 4 złącza C19 - Panel LCD informujący o statusie urządzenia. |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. |
| Akcesoria | Wraz z UPS, należy dostarczyć dwie listwy zasilające 16A – 3,7kW posiadające min. 10 złączy C13 oraz min. 2 złącza C19 każda z przewodem zasilającym IEC 320 C20 z kablem 2.5 metrowym. |

| Dysk twardy wewnętrzny serwerowy |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Dysk twardy wewnętrzny serwerowy | - Format: 3.5” - Rozmiar: 4 TB - Interfejs: SATA 6 - Klasa: Enterprise - Bufor: 128 MB - Prędkość obrotowa: 7200 obr./min. - Niezawodność (MTBF): 2 000 000 godzin - URE: 1 in 10^15 - Przystosowany do pracy 24x7 Ze względu na kompatybilność z obecnie używanym serwerem Dell R510 zamawiający preferuje dysk Dysk HGST Ultrastar 7K6000 (0F23005). |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

| Karta sieciowa serwerowa |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Karta sieciowa serwerowa | - Interface: PCIE x8 - Ilość gniazd RJ45: 2 - Obsługiwana technologia: Ethernet 10GBase-T - Zgodność ze standardami: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae - Funkcje: Flow control, Quality of Service (QoS), tagged VLAN - Rozmiar montażowy: full profile Ze względu na kompatybilność z obecnie używanym serwerem Dell R510 zamawiający preferuje kartę Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter. |
| Gwarancja | 24 miesiące |

| Kable sieciowe serwerowe |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Kable sieciowe serwerowe | - Kable sieciowe serwerowe kategorii 6 (10Gbit Ethernet) - Typ: UTP - Wtyki: RJ45 - Długość: 3 m - Kolor: żółty – 3 sztuki - Kolor: niebieski – 3 sztuki - Kolor: czerwony – 3 sztuki - Długość: 5 m - Kolor: niebieski – 3 sztuki - Kolor: czerwony – 3 sztuki |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Kontroler RAID serwerowy |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Kontroler RAID | - Interface: PCIE - Pamięć: 512 MB - Obsługa 8 dysków twardych - Bateria (BBU) - Dwa kable Mini-SAS - Kompatybilny z serwerem Dell R510 Ze względu na kompatybilność z obecnie używanym serwerem Dell R510 zamawiający preferuje kontroler Dell Perc H700 Adapter |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

| Przełącznik sieciowy typ 1 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Ilość portów | - 24 porty miedziane 10 Gigabit Ethernet (RJ45) - 4 porty SFP+ - 1 port USB |
| Wymiar | - Do montażu w szafie Rack - Wysokość: nie więcej niż 1U - Głębokość: nie więcej niż 38 cm |
| Parametry | - Typ: managed - Forwarding rate: 350 Mpps - Switching capacity (Bandwidth): 480 Gbps - Warstwy przełączania: Layer 2 i Layer 3 - Wsparcie dla Jumbo Frame: 9 KB - Bufor dla pakietów: 9 MB - Możliwość przechowywania dwóch wersji oprogramowania na przełączniku - Zarządzenie: GUI - Wielkość tablicy MAC: 16 tys. Wpisów - Pamięć RAM: 1 GB - Pamięć Flash: 256 MB - Możliwość łączenia w stos - Wymienny zasilacz |
| Funkcjonalność | - VLAN, - VLAN routing, - MAC based VLANs - Quality of Service (QoS), - Broadcast Storm Control - Access Control Lists (ACLs) L2 / L3 - IP-based ACLs (IPv4 and IPv6) - MAC-based ACL - MAC lockdown - SNMP V1, V2, V3 - RMON 1,2,3,9 - Port Mirroring - Block unknown Multicast - DHCP Client - DHCP Snooping - Static Routing |
| Warunki gwarancji | Zamawiający wymaga aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte wieczystą gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z możliwością wysyłki sprzętu zastępczego nie później niż na następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia przez serwis producenta przez cały okres trwania gwarancji. |
| Akcesoria | Dodatkowy zasilacz wymienny |

| Przełącznik sieciowy typ 2 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Ilość portów | - 8 portów miedzianych 10 Gigabit Ethernet (RJ45) - 2 porty SFP+ |
| Wymiar | - Do montażu w szafie Rack, - Wysokość: nie więcej niż 1U - Głębokość: nie więcej niż 25 cm |
| Parametry | - Typ: smart manager lub managed - Forwarding rate: 115 Mpps - Switching capacity (Bandwidth): 150 Gbps - Warstwy przełączania: Layer 2 - Wsparcie dla Jumbo Frame - Bufor dla pakietów: 2 MB - Zarządzenie przez przeglądarkę internetową - Wielkość tablicy MAC: 16 tys. wpisów |
| Funkcjonalność | - Broadcast, multicast, unknown unicast storm control - Port-based and 802.1Q-based VLANs - Loop detection - Port Mirroring |
| Warunki gwarancji | Zamawiający wymaga aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte wieczystą gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z możliwością wysyłki sprzętu zastępczego nie później niż na następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia przez serwis producenta przez cały okres trwania gwarancji. |

| Przełącznik sieciowy typ 3 |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Ilość portów | - 24 porty miedziane 1 Gigabit Ethernet (RJ45) - 2 porty SFP |
| Wymiar | - Szerokość: 19 cali do montażu w szafie Rack, - Wysokość: nie więcej niż 1U - Głębokość: nie więcej niż 25 cm |
| Parametry | - Typ: smart manager lub managed - Brak wiatraków (wentylatorów) - Switching capacity (Bandwidth): 50 Gpps - Pojemność bufora pakietów: 1,5 MB - Warstwy przełączania: Layer 2 - Wsparcie dla Jumbo Frame - Zarządzenie przez przeglądarkę internetową - Wielkość tablicy MAC: 8 tys. wpisów |
| Warunki gwarancji | Zamawiający wymaga aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte wieczystą gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z możliwością wysyłki sprzętu zastępczego nie później niż na następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia przez serwis producenta przez cały okres trwania gwarancji. |

| Szafa serwerowa Rack 19” |  |
| --- | --- |
| Komponent | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - minimalne wymagania |
| Wymiar | - Wysokość: 42U - Szerokość: 600 mm - Głębokość: 1000 mm - Głębokość montażu: 700 mm |
| Parametry | - Kolor: czarny - Drzwi przednie i tylne: perforowane, z możliwością zdjęcia - Drzwi boczne: z możliwością zdjęcia - 4 Kółka jezdne i nóżki - Wentylatory w górnej części szafy - 3 półki wewnętrzne - 1 wysuwana półka na klawiaturę |
| Gwarancja | 36 miesięcy |